Technická správa

Stavba:	Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k. ú. Jastrabá

Miesto:			         Jastrabá

p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k. ú. Jastrabá

Investor:			          Obec Jastrabá

Jastrabá 130

967 01 Kremnica

Vypracoval:				Ing. S. Kotlín

Zodpovedný projektant : 		Ing. V. Otto

1. Identifikačné údaje o stavbe

Názov stavby:	Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k. ú. Jastrabá

Miesto stavby:		Jastrabá

p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k. ú. Jastrabá

Okres:				Žiar nad Hronom

Kraj:				Banskobystrický

Investor:			Obec Jastrabá

Jastrabá 130

967 01 Kremnica

Druh stavby:			Inžinierske stavby

Charakter stavby:		Rekonštrukcia

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Predmetom projektu je rekonštrukcia jestv. cesty ktorá sa nachádza v obci Jastrabá, parc. číslo 809/1, 862/1, 811/1, katastrálne územie Jastrabá. Rekonštruovaná cesta bude slúžiť pre osobné autá. Počas výstavby bude slúžiť ojedinelému prejazdu nákladným vozidlom, po ukončení výstavby pohyb nákladných vozidiel bude skôr výnimočný. Dopravné zaťaženie teda zodpovedá triede DP1. Povrchová úprava bude z asfaltového betónu.

3.  Prehľad východiskových podkladov.

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli katastrálne údaje a požiadavky predložené objednávateľom a fyzická obhliadka v teréne. Dokumentácia je vypracovaná v zmysle týchto technických predpisov:

STN 73 6110 	Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6110/O1 	Projektovanie miestnych komunikácií. Oprava 1.

STN 73 6102 	Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

STN 73 6101 	Projektovanie ciest a diaľnic – úprava 2007

STN 73 6114 	Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia

pre navrhovanie

STN 73 6056 	Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel

Ivan Gschwendt a kol. Katalóg konštrukcií vozoviek

- Dopravné a stavebno – technické riešenie stavby

V súčasnosti na parcele 809/1 starý asfalt po most (po parcelu 862/1), od tejto parcely je nespevnený povrch zo štrkodrvy. Jestv. časti komunikácie sa vybúrajú na 50-100 mm. Riešenie rekonštrukcie komunikácie je podmienené terénnymi možnosťami, veľkosťou vymedzeného pozemku a predpokladanou intenzitou cestnej premávky. Pozdĺžny sklon bude kopírovať jestv. terén.

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky je nasledujúca:

- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm

- Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve

0,50 kg/m2

- Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm

- Rastlý terén

Dopravné prepojenie

Komunikácia bude dopravne napojená na jestvujúcu komunikáciu v obci Jastrabá. Na hranej jestvujúcej a novej komunikácie sa zrealizuje zapílenie a preplátovanie komunikácií aby nedošlo ich neskoršiemu poškodzovaniu. Sklon komunikacie bude kopírovať jestv. vybúranú komunikáciu, preto sa nezmenia odvodňovacie pomery.

Dopravné značenie

Nenavrhuje sa.

- Úprava terénu pred výstavbou.

Jestv. vrstvy komunikácie sa vybúrajú do hĺbky 50-100 mm.

- Odvodnenie.

Nakoľko bude nová komunikácia kopírovať sklon jestvujúcej nedôjde k zmene odvodňovacích pomerov.

- Mobiliár

Počas realizácie sa na parcele č. 809/1 katastrálne územie Jastrabá osadí 1 ks parkovej lavičky a 1 ks smetného koša a vysadia sa 3 ks stromov pre obalu, výška kmeňu do 1,8 m

- Vzniknuté odpady počas výstavby a ich likvidácia.

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na stavbe sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

| 17 05 04 | Zemina a kamenivo |
| --- | --- |
| 17 04 05 | Železo a oceľ |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií |
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné látky |
| 17 02 04 | Plasty |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami |

Využiteľné odpady budú odovzdané do zberných surovín v lokalite stavby. Nebezpečné kovové odpady ( obaly so zvyškami farieb a pod. ) budú odovzdané oprávnenej organizácie na zber nebezpečných odpadov. Zvyšné druhy odpadov zaradené podľa katalógu ako ostatné budú uložené na skládke odpadu.

- Vplyv na životné prostredie.

Počas stavebných prác treba zamedziť znečisťovanie miestnej cesty.  Požaduje sa, aby všetky mechanizmy pred výjazdom boli očistené. Požaduje sa pravidelné čistenie komunikácie. Zemné práce je nutné vykonávať v priaznivom suchom období, aby sa neznečisťovali ostatné komunikácie. Pri výstavbe sa musí zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií počas odvozu zeminy  zo staveniska.

- Zariadenie staveniska

Plochy potrebné na skladovanie a manipuláciu v rámci staveniska sú na ploche pozemku. Zariadenie staveniska a jeho spravovanie bude riešené zhotoviteľom stavebného diela. V predstihu je nutné vybudovať oplotenie staveniska a sociálne zariadenie pre pracovníkov.

- Bezpečnosť a ochrana zdravia

Práce na objekte je potrebné vykonávať pod odborným dozorom a dbať na dodržiavanie noriem a technologických postupov. Pri prácach je nutné udržiavať poriadok a dodržiavať ustanovenia vyhl. č.147/2013 Zz. o bezpečnosti pri práci. Na stavenisku je nutné mať v dostupnom priestore lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci.

##### Poznámka:

Realizácia objektu musí byť v súlade s proj. dokumentáciou. Nesmie dôjsť k svojvoľným zmenám. Zmena je možná len po konzultácii s projektantom, stavebným dozorom a stavebníkom.

Vypracoval : Ing. Stanislav Kotlín